CONTEXTO Y DECISIÓN TÉCNICA (acuerdo anterior)

Tú me explicaste que:

“El equipo de profesionales tiene coordenadas tomadas por las comunidades, correspondientes a los senderos turísticos o rutas de recorrido en cada comunidad.
Nosotros (el equipo de carbono) planeamos usar esas coordenadas para hacer un polígono y calcular los índices de carbono del área, relacionándolos con las parcelas que vamos a instalar.”

Y sobre eso construimos la metodología combinada:

🧭 1️⃣ Interpretación técnica

- Las coordenadas levantadas por las comunidades no representan toda la comunidad, sino las rutas turísticas que ellas utilizan.

- Por tanto, el polígono no delimita el territorio completo, sino el espacio de uso turístico comunitario, que es donde se hace la interacción con el bosque (senderos, miradores, zonas de interpretación).

- Así, el polígono comunitario que tú construyes abarca la ruta y su entorno inmediato, y se toma como unidad de análisis para la huella de carbono.

🔸 Frase que usamos para describirlo:

“Con las coordenadas obtenidas en campo se construirá un polígono representativo del área de influencia turística de cada comunidad, abarcando las rutas o senderos donde se desarrollan actividades de ecoturismo, dentro del cual se ubicará una parcela de 0,1 ha para la verificación de datos de carbono.”

🗺️ 2️⃣ Procedimiento que definimos

- Recopilar las coordenadas de los senderos turísticos (tomadas por las comunidades).

- Importarlas en QGIS o Google Earth Pro.

- Unir los puntos en secuencia, formando una línea continua (ruta del sendero).

- Generar un buffer (área de influencia) alrededor del sendero (por ejemplo, 50–100 m a cada lado).

- Convertir el buffer en polígono cerrado, que se considerará el “polígono comunitario de ecoturismo”.

- Calcular dentro de ese polígono:

  - NDVI, EVI u otros índices de vegetación mediante API o Google Earth Engine.

  - Estimaciones de biomasa y carbono promedio.

- Ubicar dentro del polígono la parcela de 0,1 ha (según accesibilidad y representatividad).

- Registrar su coordenada central y relacionarla con el código de parcela (ej. AMZ-C03-P01).

📏 3️⃣ Producto de ese trabajo

De ese procedimiento salen tres insumos principales:

| Producto | Descripción / uso |
| --- | --- |
| Polígono de comunidad | Área de influencia turística con base en coordenadas de senderos (en formato SHP o KML). |
| Mapa base por comunidad | Polígono + rutas + punto de parcela + tipo de cobertura. |
| Tabla de atributos SIG | Contiene código de comunidad, tipo de cobertura dominante, NDVI promedio, carbono estimado, y coordenadas de parcela. |

💡 4️⃣ Observación clave (ajuste metodológico que hiciste)

Tú misma lo precisaste después:

“No digamos que ese polígono es toda la comunidad.
Es el polígono que abarca la ruta turística y el entorno donde la comunidad interactúa.
Ahí es donde aplicaremos los índices de carbono.”

Y yo lo incorporé en la metodología como:

“El polígono representa el área de influencia del sendero turístico comunitario, dentro del cual se ubican los puntos de muestreo o parcelas temporales de 0,1 ha para la calibración del modelo de carbono.”

🧮 5️⃣ Cómo se integra con el análisis API + Google Maps

- Cada polígono se utiliza como unidad espacial de análisis para extraer:

  - NDVI promedio (indicador de vegetación viva).

  - EVI, cobertura boscosa y reflectancia.

- Luego, con la parcela de 0,1 ha y sus datos reales de biomasa (árboles, necromasa, herbáceas), calibras las estimaciones satelitales.

- El resultado final: un mapa de carbono por comunidad asociado a la zona de uso turístico.

En términos de cálculo directo, el equipo de carbono debe producir:

- Por parcela (0,1 ha):

  - Biomasa aérea (AGB)

  - Biomasa subterránea (BGB)

  - Biomasa total (TB)

  - Carbono total (tC/ha)

  - CO₂e (tCO₂e/ha)

  - NDVI, EVI y otros índices satelitales asociados.

- Por comunidad (polígono):

  - NDVI promedio / EVI promedio.

  - Carbono promedio por hectárea.

  - Mapa de carbono total y comparativo entre comunidades.

- Para tu informe técnico:

  - Tabla maestra con todos los valores calculados por comunidad.

  - Informe analítico de validación de datos (“calidad y trazabilidad”).

  - Fichas narrativas para la Vitrina Digital.

COMUNIDADES

Ronda

Nazareth- Las mariposas

Santa Sofia

Puerto Nariño-Patrulleros

San Francisco

San Pedro – lagos: Boataku, Boatana